____________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкування)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № _____________

під час роботи з використанням переносних електроінструментів (дриля, переносного трансформатора, довбальника, шліфувалки, пилки, рубанка)

______________________________________________________________

(назва)

_____________________________________________

(місце видання)

_____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ________________

(посада роботодавця

______________________

і найменування підприємства)

_______________ № ____

(число, місяць, рік)

# ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №_______

під час роботи з використанням переносних електроінструментів (дриля, переносного трансформатора, довбальника, шліфувалки, пилки, рубанка)

1. Загальні положення

1.1. До роботи з використанням переносних електроінструментів допускаються особи, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, вступний чи первинний інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Небезпечність у роботі:

- поранення ніг інструментом, що впав;

- пошкодження очей стружкою, осколками різального інструменту;

- ураження електричним струмом у випадку відсутності занулення, заземлення, несправності проводки;

- поранення внаслідок неправильного кріплення різального інструменту.

1.3. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

1.4. На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої, користуватись відкритим вогнем.

1.5. За порушення вимог інструкції працівник притягується до відповідальності згідно із законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір.

2.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

2.3. Приготуйте до роботи свій інструмент, переконайтесь:

- у надійності кріплення всіх різьбових з'єднань;

- у якості та плавності руху всіх ходових частин;

- у правильності напряму обертання різального інструменту;

- у справності струмоведучого шлангового кабеля і захисного заземлення;

- у надійності роботи вимикача.

2.4. Не виконуйте робіт, що не входять до ваших обов'язків, без дозволу безпосереднього керівника.

2.5.  Знайте правила надання першої допомоги і практичного застосування штучного дихання при ураженні електричним струмом.

2.6. Отримайте монтерські діелектричні рукавиці і килимок. Попередньо перевірте їх справність.

2.7.  При виявленні несправностей повідомте про них безпосереднього керівника і без його дозволу до роботи не приступайте.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Стежте за тим, щоб на матеріалі, який обробляється, не було цвяхів та інших металевих предметів.

3.2. Не допускайте потрапляння на електроінструмент вологи, бруду, стружки та інших сторонніх предметів.

3.3. Стежте за справністю інструменту.

3.4. Вмикайте електроінструмент тільки після встановлення деталі на верстаку або на іншому робочому місці, подавайте (натискайте) його так, щоб не було різкого руху або поштовху.

3.5. Не працюйте під час вібрації електроінструменту.

3.6. Обробляйте деталі тільки у спеціальних пакетах (шаблонах) або надійно закріплені.

3.7. Якщо необхідно відійти від робочого місця, обов'язково вимкніть електроінструмент із мережі.

3.8. Ставте або кладіть інструмент у безпечному положенні.

3.9. Під час роботи переносним електроінструментом стежте за кабелем живлення. Не допускайте його скручування, завалу та інших механічних впливів.

3.10. Не виконуйте часткового розбирання і регулювання різального інструменту без попереднього вимикання електроінструменту з мережі живлення.

3.11. Не переходьте з однієї ділянки роботи на іншу з невимкненим електроінструментом.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть електроінструмент із мережі, роз'єднайте заземлення і очистіть його від пилу і бруду. Очищайте щіткою.

4.2. Здайте інструмент безпосередньому керівнику.

4.3. Упорядкуйте робоче місце, приберіть у відведені місця деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.4. Приведіть себе у порядок.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При пошкодженні, загорянні електропроводів вимкніть рубильник.

5.2. При виникненні пожежі сповістіть пожежну охорону за тел. 01  та адміністрацію учбового закладу, розпочніть гасіння, використовуючи первинні засоби пожежогасіння.

5.3. Надайте першу (долікарську) допомогу потерпілому.

____________________			___________________		_______________

(посада керівника підрозділу			                 (особистий підпис) 			           (прізвище, ініціали)

(організації)-розробника)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)служби

охорони праці підприємства

________________                    ______________

(особистий підпис) 			           (прізвище, ініціали)