____________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкування)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № _____________

при виконанні учнями ручних робіт із тканиною і машинних робіт у навчально-виробничій майстерні

______________________________________________________________

(назва)

_____________________________________________

(місце видання)

_____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ________________

(посада роботодавця

______________________

і найменування підприємства)

(число, місяць, рік)

### ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №______

при виконанні учнями ручних робіт із тканиною і машинних робіт у навчально-виробничій майстерні

1. Загальні положення

1.1.  До робіт із тканиною допускаються учні, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють.

1.2. Проведення інструктажу та перевірка знань з питань охорони праці здійснюється в межах навчальної програми і оформляється відповідно у журналі інструктажу.

1.3.  Виконання даної інструкції є обов'язковим для всіх осіб, які працюють у виробничій майстерні.

1.4.  При травмі (поріз, прокол), при поганому самопочутті необхідно негайно повідомити майстра (керівника, учителя).

1.5. Виконуйте лише ту роботу, яку доручив керівник, майстер.

1.6.  Інструменти та пристосування зберігайте у відведених для цього місцях.

1.7.   Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на місці праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір (хустинку).

2.2.  Перевірте справність інструментів (ножиць, наперстків, голок, лінійок) та обладнання: надійність кріплення, заземлюючого проводу електродвигуна та пускових пристроїв, відсутність оголених проводів та наявність захисних огороджень.

2.3.  Працювати несправним, пошкодженим інструментом на несправному обладнанні забороняється.

2.4. Інструменти розміщуйте на столі так, щоб запобігти їх паданню.

2.5. Не заставляйте проходи між столами сторонніми предметами!

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Уважно і чітко виконуйте вказівки майстра (керівника, учителя).

3.2. Під час ручної роботи з тканиною:

3.2.1. Зберігайте голки і булавки у певному місці ( спеціальній коробці, подушечці), не залишайте їх на робочому місці (столі). Забороняється брати голки, булавки у рот, користуватися іржавою, кривою голкою.

3.2.2.  Викрійки і тканини прикріплюйте гострими кінцями булавок у напрямі від себе.

3.2.3.  Зберігайте ножиці у певному місці (коробці). Кладіть їх зімкнутими вістрями від себе.

3.2.4. Шийте з наперстком.

3.3. Під час виконання машинних робіт:

3.3.1.  Заправлення ниток, заміна голки, регулювання натягу ниток, чищення та змащування рухомих частин машини проводити тільки при вимкненому електродвигуні, знявши ноги з пускової педалі.

3.3.2.  Перед зшиванням переконайтесь у відсутності булавок, голок на лінії шва виробу.

3.3.3.  Стежте за розміщенням рук під час роботи, щоб уникнути проколів пальців.

3.3.4.  Не розміщуйте інструменти та пристосування близько біля рухомих частин машини.

3.3.5.  Не передавайте напівфабрикати, інші предмети через працюючі машини.

3.3.6.  Не заправляйте пас на шків машини під час роботи електродвигуна.

3.3.7.  Не допускайте перевантаження електродвигуна, вимикайте пусковий пристрій після виконаної роботи.

3.3.8. Не залишайте працюючу машину без догляду.

3.3.9.  При виявленні будь-яких несправностей у працюючій машині негайно вимкніть електродвигун і повідомте майстра виробничого навчання (керівника, учителя).

3.3.10. Забороняється:

- чистити, змащувати, регулювати машину, заправляти нитки під час роботи електродвигуна;

- торкатися і нахилятися до рухомих обертових частин машини;

- працювати без захисних огороджень, пристроїв;

- працювати на несправному обладнанні;

- відволікати увагу працюючих за машиною сторонніми розмовами;

- розкидати по майстерні поломані голки, порожні котушки, обрізки тканин;

- нахилятися близько до рухомих частин машини.

3.4. Під час роботи з праскою:

3.4.1. Під час прасування стійте на гумовому килимку.

3.4.2. Вмикайте і вимикайте праску сухими руками.

3.4.3. Ставте праску на азбестову, мармурову або керамічну підставку.

3.4.4. Не залишайте ввімкнену в електромережу праску без нагляду.

3.4.5. Стежте за тим, щоб нижня, гаряча, частина праски не доторкалась до шнура.

3.4.6. Стежте за нормальною роботою праски, про всі несправності повідомляйте майстра (учителя).

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть пусковий пристрій машини.

4.2.  Приберіть, заховайте робочі інструменти у відведене для них місце.

4.3. Праску вимикайте, тримаючись за штепсельну вилку.

4.4. Приберіть своє робоче місце.

4.5. Не виходьте з майстерні без дозволу майстра, керівника, учителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправності обладнання, інструментів, а також пожежі, порушенні норм безпеки, аварії або травмуванні негайно повідомте про це майстра (керівника, учителя). Не усувайте несправностей електромережі й електрообладнання самостійно.

_________________			___________________		_______________

(посада керівника підрозділу			                 (особистий підпис) 			           (прізвище, ініціали)

(організації)-розробника)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства			__________________		_______________

(особистий підпис) 			           (прізвище, ініціали)