____________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкування)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № _____________

під час роботи на свердлильному верстаті

______________________________________________________________

(назва)

_____________________________________________

(місце видання)

_____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ________________

(посада роботодавця

______________________

і найменування підприємства)

_______________ № ____

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

# З ОХОРОНИ ПРАЦІ №_______

під час роботи на свердлильному верстаті

1. Загальні положення

1.1.  До роботи на свердлильному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці. Ці знання закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі реєстрації інструктажів.

1.2. Робоче місце організовується так, щоб виключити будь яку можливість одержання травми працюючим. У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Свердлильний верстат повинен бути забезпечений пристроями захисту працюючого, нещасні випадки можуть трапитись при:

- відсутності або несправності засобів захисту;

- ненадійного кріплення деталі, інструменту;

- несправності електрообладнання, зокрема заземлення, занулення;

- безладу на робочому місці.

1.4. Виконуйте тільки роботу, яку доручив керівник, учитель.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір.

2.2. Перевірте надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі.

2.3. Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.4. Надійно закріпіть свердло у патроні.

2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ходу та справність пульту керування, вмикаючи та вимикаючи кнопки.

2.6. Міцно закріпіть деталь на столі верстата в лещатах або кондукторах.

2.7. Перед початком роботи надіньте захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Не користуйтесь свердлами із спрацьованими конусними хвостовиками.

3.2. Свердло до деталі подавайте плавно, без зусиль і ривків, тільки після того, як шпиндель верстата набере повної швидкості. Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь.

3.3. Перед свердлінням металевої заготовки необхідно накернити центри отворів. Дерев'яні заготовки в місці свердління наколюють шилом.

3.4. Будьте особливо уважними і обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки зменшіть подачу.

3.5. Під час свердління великих дерев'яних заготовок (деталей) на стіл, під деталь, підкладіть дерев'яну колодку або багатошарову фанеру.

3.6. Щоб уникнути травм у процесі роботи на верстаті:

- не нахиляйте голови близько до свердла і патрона;

- не виконуйте роботи у рукавицях;

- не кладіть сторонніх предметів на станину верстата;

-  не змащуйте і не охолоджуйте свердла за допомогою мокрих ганчірок;

- для охолодження свердла користуйтесь спеціальною щіточкою;

- не гальмуйте руками патрон або свердло;

- не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.7. При припиненні подачі електричного струму негайно вимкніть верстат.

3.8. Перед зупинкою верстата відведіть свердло від деталі, після чого вимкніть електродвигун.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після припинення обертання свердла приберіть стружку з верстата за допомогою щітки. З пазів робочого столу стружку видаліть металевим гачком. Не змітайте руками і не здувайте стружку ротом.

4.2. Відокремте свердло від патрона і здайте верстат учителеві.

4.3. Приведіть себе в порядок.

4.4. Без дозволу керівника, учителя не виходьте із майстерні.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявлення несправностей під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосереднього керівника, учителя.

5.2. У випадку одержання травми негайно повідомте про це вчителя, надайте першу допомогу, а при необхідності – викличте швидку медичну допомогу за тел. 03.

5.3. При пожежі – вимкніть рубильник, ліквідуйте її наявними засобами пожежегасіння, в разі необхідності викличте пожежну службу за тел. 01, виведіть учнів у безпечне місце.

____________________			___________________		_______________

(посада керівника підрозділу			                 (особистий підпис) 			           (прізвище, ініціали)

(організації)-розробника)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)служби

охорони праці підприємства

________________                    ______________

(особистий підпис) 			           (прізвище, ініціали)