____________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкування)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № _____________

під час роботи на круглопиляльному (циркулярному) верстаті

______________________________________________________________

(назва)

_____________________________________________

(місце видання)

_____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ________________

(посада роботодавця

______________________

і найменування підприємства)

_______________ № ____

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

# З ОХОРОНИ ПРАЦІ №_____________

під час роботи на круглопильному (циркулярному) верстаті

1. Загальні положення

1.1.  До роботи на круглопильному верстаті допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд, вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці.

1.2. Небезпечність у роботі:

- поранення рук під час роботи без захисних засобів;

-  поранення рук при викиданні пиломатеріалу під час роботи без розклинювального ножа;

- поранення рук під час роботи без спеціального штовхача;

-  поранення трісками (дрібними частинками) під час обробки косошарового матеріалу;

-  поранення рук при випилюванні дрібних частинок без відповідного клина;

-  поранення рук під час виймання трісок (дрібних частинок) на ходу верстата.

1.3.  Утримуйте в чистоті обладнання та приміщення, слідкуйте за справністю заземлюючих пристроїв, наявністю діелектричних килимків біля верстата.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.  Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір.

2.2. Приберіть усе зайве з робочого місця.

2.3. Перевірте, щоб робоча частина диска пилки мала захисний ковпак, а частина диска, розміщена під столом верстата, була захищена спеціальними пристроями - щитами.

2.4.  На комбінованому верстаті стежте за тим, щоб циркулярна пилка була надійно закрита. Не працюйте одночасно на циркулярній  і фугувальній частинах верстата.

2.5.  Прокрутіть кілька разів диск пилки і перевірте, чи не б'є він, чи міцно закріплений на валу. Огляньте пилку і переконайтесь у тому, що вона не має тріщин, надривів, поламаних зубів.

2.6. Огляньте, чи правильно встановлено напрямну лінійку, розклинювальний ніж (він повинен бути на 0,5 мм товстішим за пропил деревини).

2.7. Перевірте наявність і справність заземлення, занулення верстата.

2.8.  Перевірте правильність роботи верстата на холостому ходу, вмикаючи і вимикаючи кнопки пускової коробки.

2.9. Перевірте підготовлену для розпилювання деревину, чи нема в ній цвяхів, сучків, що не підлягають розпилюванню і т.п.

2.10. Не працюйте на несправному верстаті.

2.11. Перед самим початком роботи одягніть захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1.  Під час розпилювання пиломатеріалу по довжині стежте, щоб ззаду пилки був розклинювальний ніж, а при поперечному розпилюванні -відвідний клин.

3.2.  Заготовку подавайте до пилки плавно, без ривків. Надійно утримуйте і просувайте її вперед без перекошування.

3.3.  Розпилювати заготовки, довжина яких перевищує довжину робочого стола, можна тільки після установки спереду і ззаду стола міцних підпор у вигляді козел з роликами.

3.4. Стежте за тим, щоб у місці підведення деревини зуби під час обертання диска пилки були напрямлені згори вниз.

3.5.  При поздовжньому і поперечному розпилюванні для просування деревини користуйтесь штовхачем.

3.6.  Матеріал на пилку не подавайте животом, а стійте з боку руху пиломатеріалу.

3.7.  Не виймайте і не змітайте трісок (дрібних частинок) на ходу верстата.

3.8.  При виявленні стуку або якихось перебоїв у роботі пилки негайно зупиніть її.

3.9.  Відходячи від верстата, вимкніть його, дочекайтесь повної зупинки.

3.10.  Не зупиняйте і не гальмуйте вимкнену пилку, що продовжує обертання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зупиніть верстат.

4.2. Після припинення обертання пиляльного диска приберіть робоче місце і пилку.

  - Приведіть себе і спецодяг в порядок.

  - Вимийте руки і обличчя з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  - В аварійних ситуаціях необхідно негайно вимкнути подачу електроживлення.

  - Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.

____________________			___________________		_______________

(посада керівника підрозділу			                 (особистий підпис) 			           (прізвище, ініціали)

(організації)-розробника)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства			__________________		_______________

(особистий підпис) 			           (прізвище, ініціали)