____________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкування)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № _____________

під час виконання електромонтажних робіт

______________________________________________________________

(назва)

_____________________________________________

(місце видання)

_____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ________________

(посада роботодавця

______________________

і найменування підприємства)

_______________ № ____

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

# З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ________

під час виконання електромонтажних робіт

- Загальні положення

1.1. До виконання електромонтажних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці. Ці знання періодично закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з охорони праці оформляють у журналі.

1.2. Усі монтажні і ремонтні роботи, роботи по приєднанню і роз’єднанню проводів виконувати за умови знятої напруги.

1.3. Напруга повинна бути не вищою 42 В.

1.4. Небезпечність у роботі

1.4.1. Ураження електричним струмом внаслідок доторкування до оголених проводів і під час роботи з приладами під напругою.

1.4.2. Травмування під час роботи несправним інструментом.

2.Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір.

2.2. Розкладіть на робочому місці інструменти індивідуального користування в порядку, встановленому вчителем. Не тримайте на робочому місці нічого зайвого.

2.3. Перевірте стан інструмента. Ручки плоскогубців, гострозубців тощо повинні мати ізолююче покриття. Рукоятки викруток повинні бути з ізолюючого матеріалу.

Користуйтесь інструментами тільки за призначенням.

2.4. Підготуйте матеріали і розкладіть їх на робочому місці так, щоб усе було на виду і не заважало працювати.

2.5. Підготуйте засоби індивідуального захисту: діелектричні рукавиці, килимок, калоші, окуляри.

3.Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Складайте електричні схеми, виконуйте в них перемикання при відсутності напруги.

3.2. Схему складайте так, щоб проводи не перехрещувалися, не були натягнуті і не схрещувалися петельками.

3.3. Під час паяння як флюс використовуйте каніфоль. Виконуйте інструкцію з техніки безпеки під час електропаяння.

3.4. Під час роботи поблизу електричних приладів і машин стежте, щоб руки, одяг, волосся не доторкувалися до обертових деталей та оголених проводів.

3.5. Складену схему вмикайте тільки після огляду її вчителем.

3.6. Не перевіряйте наявність напруги пальцями.

3.7. У всіх випадках виявлення пошкодження електропроводки, обладнання, вимірювальних приладів негайно вимкніть рубильник і повідомте вчителя.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть рубильник. Вимкніть схему (прилад) з мережі живлення.

4.2. Вимірювальні прилади, інструменти покладіть так, як вони були розміщені до роботи. Перевірте їх стан.

4.3. Приберіть на робочому місці відходи, пил і зайві деталі. Під час прибирання користуйтеся щіткою.

4.4. Приведіть себе і спецодяг у порядок.

4.5. Виходьте з кабінету тільки з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, припиніть роботу, попередьте працюючих про небезпеку. Про несправності повідомте керівника. До ліквідації аварії самі не приступайте. При пожежі дзвоніть за телефоном 01.

5.2. При нещасних випадках надайте першу допомогу (долі карську) потерпілому і вжийте заходів по наданню йому медичної допомоги.

___________________			___________________		_______________

(посада керівника підрозділу			                 (особистий підпис) 			           (прізвище, ініціали)

(організації)-розробника)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства			__________________		_______________

(особистий підпис) 			           (прізвище, ініціали)