____________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкування)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № _____________

під час роботи на фрезерувальному верстаті

______________________________________________________________

(назва)

_____________________________________________

(місце видання)

_____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ________________

(посада роботодавця

______________________

і найменування підприємства)

(число, місяць, рік)

### ІНСТРУКЦІЯ

### З ОХОРОНИ ПРАЦІ №______

під час роботи на фрезерувальному верстаті

1. Загальні положення

1.1.  До роботи на фрезерувальному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

Ці знання періодично закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з охорони праці оформляють у журналі.

1.2.  У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3.  Нещасні випадки під час роботи на фрезерувальному верстаті можуть трапитись при:

- відсутності або несправності засобів захисту;

- неміцного кріплення деталі, інструменту;

- несправності електрообладнання, зокрема - заземлення, занулення;

- безладу на робочому місці.

1,4. Виконуйте тільки роботу, доручену керівником, учителем.

#### 1.5.  Небезпечність у роботі:

- поранення рук і пальців обертовими частинами верстата або фрезою.

- намотування волосся на обертову оправку фрези.

- ураження очей відлітаючою стружкою під час обробки крихких металів.

- крім зазначених, можливі й інші нещасні випадки, характерні для роботи на металорізальних верстатах.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надіньте і приведіть у порядок свій спецодяг (фартух з нарукавниками або халат, головний убір):

-  застебніть обшлаги рукавів , уникайте зав’язувати їх тасьмою;

-  заховайте волосся під головний убір.

2.2. Перевірте наявність і надійність кріплення засобів захисту і з'єднання захисного заземлення (занулення) з корпусом верстата.

2.3. Розмістіть інструменти і заготовки в певному порядку на приставній тумбочці або на спеціальному пристрої.

2.4. Міцно закріпіть фрезу та оброблювану деталь. Ключ покладіть на встановлене місце.

2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ході та справність пускової коробки вмиканням і вимиканням кнопок і важелів керування.

2.6. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Фрезу до оброблюваної деталі (або деталь до фрези) підводьте плавно і не допускайте збільшення перерізу стружки.

3.2. Користуйтесь тільки справним інструментом.

3.3. Щоб уникнути травм:

3.3.1.  Не нахиляйте голови близько до фрези або рухомої деталі;

3.3.2.  Не передавайте і не приймайте предметів через обертові або рухомі частини верстата;

3.3.3.  Не кладіть ліктів і не спирайтесь на верстат, не кладіть на нього інструментів або заготовок;

3.3.4. Не вимірюйте оброблюваної деталі, не змащуйте, не чистіть і не прибирайте стружки з верстата до повної зупинки;

3.3.5. Не охолоджуйте фрези або оброблюваної деталі за допомогою ганчірки;

3.3.6. Не допускайте виходу з-під фрези довгої стружки;

3.3.7. Не зупиняйте верстат гальмуванням паса або шківа рукою;

3.3.8. Не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.4. Перед вимиканням верстата відведіть фрезу від оброблюваної деталі (або деталь від фрези).

3.5. У разі вимкнення струму в мережі під час роботи негайно вимкніть пускову кнопку.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зупиніть верстат.

4.2. Приберіть стружку з верстата і витріть ретельно його та інструмент.

4.3. Приведіть у порядок робоче місце. Змастіть верстат.

4.4. Здайте вчителеві верстат і робоче місце.

4.5. Приведіть себе в порядок

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосереднього керівника, учителя.

5.2. У випадку травми, пожежі негайно повідомте керівника, учителя.

________________			___________________		_______________

(посада керівника підрозділу			                 (особистий підпис) 			           (прізвище, ініціали)

(організації)-розробника)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства			__________________		_______________

(особистий підпис) 			           (прізвище, ініціали)